6自由度ZWHAND接口函数说明(C++)V1.0

- 示例代码说明

示例代码说明

- ZWHAND.h 和 ZWHAND.cpp 为提供的功能接口代码

- 本文档为 485 协议的 C++ 二次开发接口说明文档

支持平台

- Windows（主要）

- Linux（串口不同）

编译器要求

- GCC 7.0 及以上

- MSVC 2019 及以上

- MinGW-w64

依赖库

Windows 平台

- Windows SDK（windows.h）

- 标准模板库（STL）

Linux 平台

- POSIX 标准库（termios.h, fcntl.h, unistd.h）

- 标准模板库（STL）

注意：代码通过条件编译（#ifdef _WIN32）自动适配不同平台的串口实现，无需手动修改源码。

- 接口函数集合

| ZWHAND() | 灵巧手接口类 | 1. 灵巧手ID（范围：0x01-0xFF） 2. COM端口号 3. 波特率（默认：115200） |
| --- | --- | --- |
| open_start_device() | 打开设备 | None 返回：bool |
| close_device() | 关闭设备 | None 返回：bool |
| send_single_data() | 发送单个数据 | 1. 寄存器地址（unsigned char） 2. 数据值（short） 返回：bool |
| send_multiple_data() | 发送多个数据 | 1. 寄存器起始地址（unsigned char） 2. 数据列表（std::vector<short>） 返回：bool |
| read_multiple_data() | 读取多个数据 | 1. 寄存器起始地址（unsigned char） 2. 读取数据长度（unsigned char） 返回：std::vector<short> |
| set_id() | 设置灵巧手设备ID | 1. 预设灵巧手ID（范围：0x01-0xFF） 返回：bool |
| set_baud() | 设置波特率 | 1. 波特率档位（范围：0x01-0x04） 档位说明：0x01 - '9600'；0x02 - '115200'；0x03 - '921600'；0x04 - '2000000' 返回：bool |
| set_error_clear() | 清除故障 | None 返回：bool |
| set_power_off_save() | 设置下电保存 | 1. 保存参数（范围：0x01-0x02） 参数说明：0x01 - 配置保存；0x02 - 参数保存 返回：bool |
| set_factory_data_reset() | 恢复出厂设置 | None 返回：bool |
| set_single_motor_speed() | 设置单个关节电机速度 | 1. 关节序号（范围：1-6） 2. 预设速度档位（范围：1-100） 返回：bool |
| set_all_motor_speed() | 设置全部关节电机速度 | 1. 速度档位值（范围：1-100，所有电机相同） 返回：bool |
| set_single_motor_current() | 设置单个关节电机电流 | 1. 关节序号（范围：1-6） 2. 预设电流档位（范围：1-100） 返回：bool |
| set_all_motor_current() | 设置全部关节电机电流 | 1. 电流档位值（范围：1-100，所有电机相同） 返回：bool |
| set_single_motor_stop() | 设置单个关节电机失能 | 1. 关节序号（范围：1-6） 返回：bool |
| set_all_motor_stop() | 设置全部关节电机失能 | None 返回：bool |
| set_single_motor_absolute() | 设置单个关节电机绝对位置 | 1. 关节序号（范围：1-6） 2. 预设绝对位置（范围：0-1000） 注：仅PSC控制模式生效 返回：bool |
| set_all_motor_absolute() | 设置全部关节电机绝对位置 | 1. 预设绝对位置列表（std::vector<int>，长度6） 示例：[0, 500, 1000, 1000, 1000, 1000] 注：仅PSC控制模式生效 返回：bool |
| set_single_motor_relative() | 设置单个关节电机相对位置 | 1. 关节序号（范围：1-6） 2. 预设相对位置（范围：-1000-1000） 注：仅PSC控制模式生效 返回：bool |
| set_all_motor_relative() | 设置全部关节电机相对位置 | 1. 预设相对位置列表（std::vector<int>，长度6） 示例：[0, 500, 1000, 0, -500, -1000] 注：仅PSC控制模式生效 返回：bool |
| set_single_motor_calibration() | 设置单个关节电机校准 | 1. 关节序号（范围：1-6） 返回：bool |
| set_all_motor_calibration() | 设置全部关节电机校准 | None 返回：bool |
| set_hand_test() | 设置整手测试 | 1.控制参数：1打开0关闭 返回：bool |
| set_all_motor_radian() | 设置全部关节电机角度 | 1. 预设关节角度列表（std::vector<int>，长度6） 范围：0-max radian 示例：[0, 500, 1000, 1800, 2200, 2600] 注：仅PSC控制模式生效 返回：bool |
| set_finger_control_mode() | 设置灵巧手的控制模式 | 1. 控制模式（范围：0-2） 参数说明：0x00 - PC；0x01 - PSC；0x02 - PVT 返回：bool |
| set_pvt_control_param() | 设置全部关节电机PVT控制参数 | 1. PVT控制参数（std::vector<int>，长度18） 格式：[位置, 速度, 时间] × 6 示例：[500, 33000, 0] × 6 范围：P（0-1000）V（0-33000）T（0 或 450-5000） 注：若V和T同时非0，将以PV模式执行；仅PVT控制模式生效 返回：bool |
| set_pc_control_param() | 设置全部关节电机PC控制参数 | 1. 电流控制参数（std::vector<int>，长度6） 范围：-7500-7500（实际驱动电流值） 示例：[-8000, -4000, 5000, 6000, 7000, 8000] 注：仅PC控制模式生效 返回：bool |
| get_initialize_state() | 获取设备的初始化状态 | None 返回：short |
| get_bootloader_version() | 获取Boot Loader版本 | None 返回：short |
| get_hardware_version() | 获取硬件版本 | None 返回：short |
| get_software_version() | 获取软件版本 | None 返回：short |
| get_device_error() | 获取设备错误 | None 返回：std::vector<short> |
| get_motor_hall_fault() | 获取全部关节电机Hall故障状态 | None 返回：std::vector<short> |
| get_device_voltage() | 获取设备电压 | None 返回：short |
| get_motor_locked_state() | 获取全部关节电机堵转状态 | None 返回：std::vector<short> |
| get_motor_real_angle() | 获取全部关节电机位置 | None 返回：std::vector<short> |
| get_all_motor_speed() | 获取全部关节电机速度 | None 返回：std::vector<short> |
| get_all_motor_current() | 获取全部关节电机电流 | None 返回：std::vector<short> |
| get_phase_loss_fault() | 获取全部关节电机缺相故障状态 | None 返回：std::vector<short> |
| get_cur_samp_fault() | 获取全部关节电机电流采样故障 | None 返回：std::vector<short> |
| get_all_motor_radian() | 获取全部关节电机角度 | None 返回：std::vector<short> |
| get_all_motor_max_radian() | 获取全部关节电机可运动最大角度值 | None 返回：std::vector<short> |
| get_cust_number() | 获取客户编号 | None 返回：short |
| get_ele_skin_force_infor() | 获取电子皮肤的力数据 | None 返回：std::vector<short>（当前版本返回6个力传感器数据） |
| get_all_motor_temperature() | 获取全部关节电机温度 | None 返回：std::vector<short> |
| get_joint_skin_moment() | 获取指尖力矩 | None 返回：std::vector<short>（当前版本返回5个指尖力矩值） |