| 函数名 | 功能接口定义 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备连接 |  |  |
| PCANFD() | 灵巧手 CAN FD 接口类 | channel: CAN 接口名，默认 'can0'；arb_baud_rate: 仲裁域波特率，默认 500000；data_baud_rate: 数据域波特率，默认 1000000；lqs_id: 灵巧手设备 ID，范围 0x01~0xFF，默认 0x01 |
| connect() | 打开 CAN FD 总线 | 无；返回 True 表示成功，False 表示失败 |
| disconnect() | 关闭 CAN FD 总线 | 无 |
| 设备配置 |  |  |
| set_id() | 设置灵巧手设备 ID | new_id: 预设 ID，范围 0x01~0xFF；返回 bool |
| set_baud() | 设置波特率等级 | baud_order: 波特率档位（1~5）；1:500K/500K，2:500K/1M，3:500K/2M，4:1M/5M，5:1M/1M；返回 bool |
| set_error_clear() | 清除故障标志 | 无；返回 bool |
| set_power_off_save() | 设置下电保存方式 | save_type: 1—保存当前配置，2—恢复默认配置；返回 bool |
| set_factory_data_reset() | 恢复出厂设置并重连 | 无；返回 bool |
| 单电机控制 |  |  |
| set_single_motor_speed() | 设置单个关节电机速度 | motor_number: 关节序号（1~6）；speed: 速度百分比（1~100）；返回 bool |
| set_single_motor_current() | 设置单个关节电机电流 | motor_number: 关节序号（1~6）；current: 电流百分比（1~100）；返回 bool |
| set_single_motor_stop() | 停止单个关节电机 | motor_number: 关节序号（1~6）；返回 bool |
| set_single_motor_absolute() | 设置单个关节电机绝对位置 | motor_number: 关节序号（1~6）；joint_angle: 绝对位置（0~1000），仅 PSC 模式生效；返回 bool |
| set_single_motor_relative() | 设置单个关节电机增量位置 | motor_number: 关节序号（1~6）；joint_angle: 增量位置（-1000~1000），仅 PSC 模式生效；返回 bool |
| set_single_motor_calibration() | 单个手指关节校准 | motor_number: 关节序号（1~6）；返回 bool |
| set_hand_test() | 整手测试开关 | enable: 1—打开测试，0—关闭测试；返回 bool |
| 多电机批量控制 |  |  |
| set_all_motor_speed() | 设置全部 6 个关节电机速度 | speed_list: 速度百分比列表，长度 6，每个值 1~100；返回 bool |
| set_all_motor_current() | 设置全部 6 个关节电机电流 | current_list: 电流百分比列表，长度 6，每个值 1~100；返回 bool |
| set_all_motor_stop() | 批量停止全部关节电机 | stop_flag_list: 停止标志列表，长度 6，1—停止，0—运行；返回 bool |
| set_all_motor_absolute() | 设置全部关节电机绝对位置 | joint_angle_list: 绝对位置列表，长度 6，每个值 0~1000，仅 PSC 模式生效；返回 bool |
| set_all_motor_relative() | 设置全部关节电机增量位置 | joint_angle_list: 增量位置列表，长度 6，每个值 -1000~1000，仅 PSC 模式生效；返回 bool |
| set_all_motor_calibration() | 整手所有关节零位全校准 | 无；返回 bool |
| 高级控制模式 |  |  |
| set_all_motor_angle() | 设置全部关节电机角度（角度制） | angle_list: 关节角度列表，长度 6，精度 0.1°（如 123 表示 12.3°），仅 PSC 模式生效；返回 bool |
| set_finger_control_mode() | 设置每个手指的控制模式 | mode_list: 模式列表，长度 6，每个值：0—PC（电流控制），1—PSC（位置控制），2—PVT（位置-速度-时间）；返回 bool |
| set_pvt_control_param() | 设置全部关节电机的 PVT 控制参数 | param_list: 参数列表，长度 18，格式 [位置,速度,时间]*6；位置 0~1000，速度 0~33000，时间 450~5000；V 与 T 同一时间只能一个非零；返回 bool |
| set_pc_control_param() | 设置全部关节电机的 PC 控制参数（位置-电流） | param_list: 电流参数列表，长度 6，每个值 -7500~7500，仅 PC 模式生效；返回 bool |
| 状态读取 |  |  |
| get_initialize_state() | 获取设备初始化状态 | 无；返回 int，1—初始化成功，0—失败 |
| get_bootloader_version() | 获取 Bootloader 版本 | 无；返回 int |
| get_hardware_version() | 获取硬件版本 | 无；返回 int |
| get_software_version() | 获取软件版本 | 无；返回 int |
| get_device_error() | 获取全部关节电机霍尔故障状态 | 无；返回 list[int]，长度 6，各关节故障标志 |
| get_device_voltage() | 获取设备电压 | 无；返回 float，单位 V |
| get_motor_locked_state() | 获取全部关节电机堵转状态 | 无；返回 list[int]，长度 6，各关节堵转标志 |
| get_motor_real_position() | 获取全部关节电机当前位置 | 无；返回 list[int]，长度 6，各关节位置值 |
| get_all_motor_speed() | 获取全部关节电机当前速度百分比 | 无；返回 list[int]，长度 6，每个值 1~100 |
| get_all_motor_current() | 获取全部关节电机当前电流百分比 | 无；返回 list[int]，长度 6，每个值 1~100 |
| get_phase_loss_fault() | 获取全部关节电机缺相故障状态 | 无；返回 list[int]，长度 6，各关节故障标志 |
| get_cur_samp_fault() | 获取全部关节电机电流采样故障 | 无；返回 list[int]，长度 6，各关节故障标志 |
| get_all_motor_angle() | 获取全部关节电机当前角度 | 无；返回 list[float]，长度 6，单位 °，精度 0.1° |
| get_joint_abs_max() | 获取全部关节电机可运动最大角度 | 无；返回 list[float]，长度 6，单位 °，精度 0.1° |
| get_customer_number() | 获取客户编号 | 无；返回 int |
| get_skin_force() | 获取电子皮肤的力数据 | 无；返回 list[float]，顺序：小指、无名指、中指、食指、大拇指、手掌；精度 0.01 |
| get_motor_temperature() | 获取全部关节电机温度 | 无；返回 list[float]，长度 6，单位 ℃，精度 0.1℃ |
| get_hand_type() | 获取手型定义 | 无；返回 int，0—右手，1—左手 |
| get_abs_max_position() | 获得最大量程位置 | 无；返回 int |