6自由度ZWHAND接口函数说明(Python)V1.0

文件修订记录：

| 版本号 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.4.1 | 拟制 |

目录

Python 语法简介	4

一、 示例代码说明	6

二、 接口函数集合	7

三、 接口函数示例	9

1、 获取ZWHAND的设备初始化状态	9

2、 设置ZWHAND设备ID	9

3、 设置ZWHAND的全关节电机位置	10

4、 设置ZWHAND全关节电机PVT控制模式	12

5、 设置ZWHAND全关节电机PC控制模式	13

Python 语法简介

Python 是一种流行的高级编程语言，它易于学习和阅读，拥有丰富的库和生态系

统。以下是 Python 的一些基本语法要点：

1. 注释：用“#”符号表示单行注释，注释用于提供代码的解释和文档说明。

# 这是一个单行注释

多行注释可以使用三个引号（单引号或双引号）括起来：

'''

这是一个

多行注释

'''

2. 缩进：Python 使用缩进来表示代码块，而不是花括号或其他符号。通常使用 4 个空格作为缩进级别。

if True:

print("这是缩进的代码块")

3. 变量：变量用于存储数据，无需显式声明类型，Python 会自动识别。变量名区分大小写。

x = 10

name = "zwhand"

4. 数据类型：Python 支持多种数据类型，包括整数（int）、浮点数（float）、字符串（str）、布尔值（bool）、列表（list）、元组（tuple）、集合（set）、字典（dict） 等。

message = "Hello, World!"

is_true = True

my_list = [1, 2, 3]

my_tuple = (4, 5, 6)

my_set = {7, 8, 9}

my_dict = {"name": "zwhand", "age": 20}

5. 运算符：Python 支持各种运算符，包括算术运算符（+、-、*、/、%）、比较运算符（==、!=、<、>）、逻辑运算符（and、or、not）等。

x = 5

y = 3

result = x + y # 加法

is_equal = x == y # 相等比较

is_greater = x > y # 大于比较

logical_result = (x > 0) and (y < 11) # 逻辑与运算

6. 条件语句：使用“if”、“elif”（可选）和“else”（可选）来执行条件分支。

if condition:

# 如果条件为真，执行这里的代码

elif another_condition:

# 如果上面条件不满足，且这个条件为真，执行这里的代码

else:

# 如果上面的条件都不满足，执行这里的代码

7. 循环：Python 支持“for”和“while”循环。

for i in range(5): # 使用 range 函数生成一组数字

print(i)

while condition:

# 当条件为真时，执行这里的代码

8. 函数：使用“def”关键字定义函数。

def greet(name):

print("Hello, " + name)

greet("zwhand")

9. 列表推导式：用于创建新的列表。

squares = [x**2 for x in range(6)]

10. 异常处理：使用“try”和“except”捕获和处理异常。

try:

result = 17 / 0

except ZeroDivisionError:

print("除以零错误")

这只是 Python 的一些基本语法要点。要深入了解 Python 语言，可以查看 Python的官方文档或参考更详细的教程和学习资源。

- 示例代码说明

“B06_ZWHAND_CANFD_API.py”为提供的功能接口代码；

本文档为 CANFD协议的Python 二次开发接口说明文档。

支持平台：Windows

Python 版本：python 3.9及以上

开源库： ctypes, platform

驱动：周立功驱动软件、Microsoft Visual C++运行库

- 接口函数集合

| 函数名 | 功能接口定义 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| ZWHAND() | 灵巧手接口类 | - COM端口号 - 波特率（默认：115200） - 灵巧手ID（范围：0x01-0xFF） |
| open_start_device() | 打开设备 | None |
| close_device() | 关闭设备 | None |
| send_single_data() | 发送单个数据 | - 寄存器地址 - 数据值（范围：0x0000-0xFFFF） - 数据的符号标志（默认：无符号） |
| send_multiple_data() | 发送多个数据 | - 寄存器起始地址 - 数据列表 - 数据的符号标志（默认：无符号） |
| read_multiple_data() | 读取多个数据 | - 寄存器起始地址 - 读取数据长度 - 读取数据的符号标志（默认：有符号） |
| set_id() | 设置灵巧手设备ID | 1、预设灵巧手ID（范围：0x01-0xFF） |
| set_baud() | 设置波特率 | - 波特率档位（范围：0x01-0x04） 档位说明：0x01 - '500K/500K' 0x02 - '500K/1000K' 0x03 - '500K/2000K' 0x04 - '1000K/5000K' 0x05 - '1000K/1000K' |
| set_error_clear() | 清除故障 | None |
| set_power_off_save() | 设置下电保存 | - 保存参数（范围：0x01-0x02） 参数说明：0x01 - 配置保存(设备ID、波特率等)；0x02 - 参数保存(运动速度、电流等) |
| set_factory_data_reset() | 恢复出厂设置 | None |
| set_single_motor_speed() | 设置单个关节电机速度 | - 关节序号（范围：0x01-0x06） - 预设速度档位（范围：1- 100） |
| set_all_motor_speed() | 设置全部关节电机速度 | - 预设速度档位列表（长度：0x06） 示例：[100, 100, 100, 100, 100, 100] |
| set_single_motor_current() | 设置单个关节电机电流 | - 关节序号（范围：0x01-0x06） - 预设电流档位（范围：1- 100） |
| set_all_motor_current() | 设置全部关节电机电流 | - 预设电流档位列表（长度：0x06） 示例：[50, 50, 50, 50, 50, 50] |
| set_single_motor_stop() | 设置单个关节电机失能 | - 关节序号（范围：0x01-0x06） |
| set_all_motor_stop() | 设置全部关节电机失能 | None |
| set_single_motor_absolute() | 设置单个关节电机绝对位置 | - 关节序号（范围：0x01-0x06） - 预设绝对位置（范围：0 - 1000） 注：仅PSC控制模式生效 |
| set_all_motor_absolute() | 设置全部关节电机绝对位置 | - 预设绝对位置列表（长度：0x06） 示例：[0, 500,1000, 1000, 1000, 1000] 注：仅PSC控制模式生效 |
| set_single_motor_relative() | 设置单个关节电机相对位置 | - 关节序号（范围：0x01-0x06） - 预设相对位置（范围：-1000 - 1000） 注：仅PSC控制模式生效 |
| set_all_motor_relative() | 设置全部关节电机相对位置 | - 预设相对位置列表（长度：0x06） 示例：[0, 500, 1000, 0, -500, -1000] 注：仅PSC控制模式生效 |
| set_single_motor_calibration() | 设置单个关节电机校准 | 1、关节序号（范围：0x01-0x06） |
| set_all_motor_calibration() | 设置全部关节电机校准 | None |
| set_all_motor_radian() | 设置全部关节电机角度 | - 预设关节角度列表（长度：0x06；范围：0-max radian） 示例：[0, 500, 1000, 1800, 2200, 2600] 注：仅PSC控制模式生效 |
| set_hand_test | 设置整手测试 | - 1、控制参数：1打开，0关闭 |
| set_finger_control_mode() | 设置灵巧手的控制模式 | - 控制模式（范围：0x0-0x02） 参数说明：0x00 - 电流控制模式（PC） 0x01 - 位置控制模式（PSC） 0x02 - 位置-速度-时间模式（PVT） |
| set_pvt_control_param() | 设置全部关节电机PVT控制参数 | - PVT控制参数（长度：3*0x06） 参数说明：V非0，T为0 格式：[位置, 速度, 时间] *0x06 示例：[500, 33000, 0] *0x06 范围：P（0-1000） V（0-33000） T（450-5000） 注：仅PVT控制模式生效 |
| set_pc_control_param() | 设置全部关节电机PC控制参数 | - 电流控制参数（长度：0x06；范围：-8000-8000） 示例：[-8000, -4000, 5000, 6000, 7000, 8000] 注：仅PC控制模式生效 |
| get_initialize_state() | 获取设备的初始化状态 | None 返回：初始化状态True |
| get_bootloader_version() | 获取Boot Loader版本 | None 返回：Boot Loader版本 |
| get_hardware_version() | 获取硬件版本 | None 返回：硬件版本 |
| get_software_version() | 获取软件版本 | None 返回：软件版本 |
| get_motor_hall_fault() | 获取全部关节电机Hall故障状态 | None 返回：Hall故障状态列表 [关节电机1故障状态, ...... ,关节电机6故障状态] |
| get_device_voltage() | 获取设备电压 | None 返回：设备电压（V） |
| get_motor_locked_state() | 获取全部关节电机堵转状态 | None 返回：电机堵转状态列表 [关节电机1状态, ...... ,关节电机6状态] |
| get_motor_real_angle() | 获取全部关节电机位置 | None 返回：电机位置列表 [关节电机1位置, ...... ,关节电机6位置] |
| get_all_motor_speed() | 获取全部关节电机速度 | None 返回：电机速度列表 [关节电机1速度, ...... ,关节电机6速度] |
| get_all_motor_current() | 获取全部关节电机电流 | None 返回：电机电流列表 [关节电机1电流, ...... ,关节电机6电流] |
| get_phase_loss_fault() | 获取全部关节电机缺相故障状态 | None 返回：电机缺相故障状态列表 [关节电机1故障状态, ...... ,关节电机6故障状态] |
| get_cur_samp_fault() | 获取全部关节电机电流采样故障 | None 返回：电机电流采样故障状态列表 [关节电机1故障状态, ...... ,关节电机6故障状态] |
| get_all_motor_radian() | 获取全部关节电机角度 | None 返回：电机角度列表 [关节电机1角度, ...... ,关节电机6角度] |
| get_all_motor_max_radian() | 获取全部关节电机可运动最大角度值 | None 返回：电机可运动最大角度列表 [关节电机1最大角度, ...... ,关节电机6最大角度] |
| get_cust_number() | 获取客户编号 | None 返回：客户编号 |
| get_ele_skin_force_infor() | 获取电子皮肤的力数据 | None 返回：电子皮肤的力数据列表 [小指，无名指，中指，食指，大拇指，手掌] |
| get_all_motor_temperature() | 获取全部关节电机温度 | None 返回：电机温度列表 [关节电机1温度, ...... ,关节电机6温度] |
| get_hand_type() | 获得手指类定义 | 参数：0右手，1左手 |

- 接口函数示例

- 获取ZWHAND的设备初始化状态

from B06_ZWHAND_CANFD_API import ZWHAND


if __name__ == '__main__':
    hand = ZWHAND(0x01, '500000', '1000000')
    open_ret = hand.open_start_device()
    if open_ret:
        print("Device open successful!")
        init_state = hand.get_initialize_state()
        if init_state:
            print("Device initialization successful!")
        else:
            print("Device initialization failed!")
    else:
        print("Device open failed!")

结果输出：

Device open successful!

发送数据: 01 04 00 00 00 01 31 CA

接收数据: 01 04 02 00 01 78 F0

Device initialization successful!

- 设置ZWHAND设备ID

from B06_ZWHAND_CANFD_API import ZWHAND

if __name__ == '__main__':
    hand = ZWHAND(0x01, '500000', '1000000')
    open_ret = hand.open_start_device()
    if open_ret:
        print("Device open successful!")
        init_state = hand.get_initialize_state()
        if init_state:
            print("Device initialization successful!")
            set_ret = hand.set_id(0x01)
            if set_ret:
                print("Set id successful!")
                save_ret = hand.set_power_off_save(0x01)
                if save_ret:
                    print("Set power off save successful!")
                else:
                    print("Set power off save failed!")
            else:
                print("Set id failed!")
        else:
            print("Device initialization failed!")
        close_ret = hand.close_device()
        if close_ret:
            print("Device close successful!")
        else:
            print("Device close failed!")
    else:
        print("Device open failed!")

结果输出：

Device open successful!

发送数据: 01 04 00 00 00 01 31 CA

接收数据: 01 04 02 00 01 78 F0

Device initialization successful!

发送数据: 01 06 00 00 00 01 48 0A

接收数据: 01 06 00 00 00 01 48 0A

Set id successful!

发送数据: 01 06 00 03 00 01 B8 0A

接收数据: 01 06 00 03 00 01 B8 0A

Set power off save successful!

Device close successful!

- 设置ZWHAND的全关节电机位置

from B06_ZWHAND_CANFD_API import ZWHAND


if __name__ == '__main__':
    hand = ZWHAND(0x01, '500000', '1000000')
    open_ret = hand.open_start_device()
    if open_ret:
        print("Device open successful!")
        init_state = hand.get_initialize_state()
        if init_state:
            print("Device initialization successful!")
            set_speed_ret = hand.set_all_motor_speed([100]*0x06)
            if set_speed_ret:
                print("Motor set speed successful!")
            else:
                print("Motor set speed failed!")
            calibration_ret = hand.set_all_motor_calibration()
            if calibration_ret:
                print("Motor calibration successful!")
            else:
                print("Motor calibration failed!")
            time.sleep(20)
            set_position_ret = hand.set_all_motor_absolute([0, 500, 1000, 1000, 1000, 1000])
            if set_position_ret:
                print("Motor set position successful!")
            else:
                print("Motor set position failed!")
            time.sleep(1)
            get_position_ret = hand.get_motor_real_angle()
            print(f'Get motor angle：{get_position_ret}')
        else:
            print("Device initialization failed!")
        close_ret = hand.close_device()
        if close_ret:
            print("Device close successful!")
        else:
            print("Device close failed!")
    else:
        print("Device open failed!")

结果输出：

Device open successful!

发送数据: 01 04 00 00 00 01 31 CA

接收数据: 01 04 02 00 01 78 F0

Device initialization successful!

发送数据: 01 10 00 1D 00 06 0C 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 A6 47

接收数据: 01 10 00 1D 00 06 D0 0D

Motor set speed successful!

发送数据: 01 06 00 29 00 01 99 C2

接收数据: 01 06 00 29 00 01 99 C2

Motor calibration successful!

发送数据: 01 10 00 0B 00 06 0C 01 F4 00 00 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 6E E1

接收数据: 01 10 00 0B 00 06 31 C9

Motor set position successful!

发送数据: 01 04 00 17 00 06 C0 0C

接收数据: 01 04 0C 00 00 01 F4 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 95 B7

Get motor angle：[0, 500, 1000, 1000, 1000, 1000]

Device close successful!

- 设置ZWHAND全关节电机PVT控制模式

from B06_ZWHAND_CANFD_API import ZWHAND


if __name__ == '__main__':
    hand = ZWHAND(0x01, '500000', '1000000')
    open_ret = hand.open_start_device()
    if open_ret:
        print("Device open successful!")
        init_state = hand.get_initialize_state()
        if init_state:
            print("Device initialization successful!")
            calibration_ret = hand.set_all_motor_calibration()
            if calibration_ret:
                print("Motor calibration successful!")
            else:
                print("Motor calibration failed!")
            time.sleep(20)
            set_mode_ret = hand.set_finger_control_mode(0x02)
            if set_mode_ret:
                print("Set finger control mode successful!")
                set_pvt_ret = hand.set_pvt_control_param([400, 33000, 0] * 0x06)
                if set_pvt_ret:
                    print("Set pvt control param successful!")
                else:
                    print("Set pvt control param failed!")
                time.sleep(1)
                get_angle_ret = hand.get_motor_real_angle()
                if get_angle_ret:
                    print(f'Get motor angle：{get_angle_ret}')
                else:
                    print("Get motor real angle failed!")
            else:
                print("Set finger control mode failed!")
        else:
            print("Device initialization failed!")
        close_ret = hand.close_device()
        if close_ret:
            print("Device close successful!")
        else:
            print("Device close failed!")
    else:
        print("Device open failed!")

结果输出：

Device open successful!

发送数据: 01 04 00 00 00 01 31 CA

接收数据: 01 04 02 00 01 78 F0

Device initialization successful!

发送数据: 01 06 00 29 00 01 99 C2

接收数据: 01 06 00 29 00 01 99 C2

Motor calibration successful!

发送数据: 01 10 00 31 00 06 0C 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 B7 8A

接收数据: 01 10 00 31 00 06 11 C4

Set finger control mode successful!

发送数据: 01 10 00 37 00 12 24 01 90 80 E8 00 00 01 90 80 E8 00 00 01 90 80 E8 00 00 01 90 80 E8 00 00 01 90 80 E8 00 00 01 90 80 E8 00 00 FA 49

接收数据: 01 10 00 37 00 12 F1 CA

Set pvt control param successful!

发送数据: 01 04 00 17 00 06 C0 0C

接收数据: 01 04 0C 01 90 01 90 01 90 01 90 01 90 01 90 95 B7

Get motor angle：[400, 400, 400, 400, 400, 400]

Device close successful!

- 设置ZWHAND全关节电机PC控制模式

from B06_ZWHAND_CANFD_API import ZWHAND


if __name__ == '__main__':
    hand = ZWHAND(0x01, '500000', '1000000')
    open_ret = hand.open_start_device()
    if open_ret:
        print("Device open successful!")
        init_state = hand.get_initialize_state()
        if init_state:
            print("Device initialization successful!")
            calibration_ret = hand.set_all_motor_calibration()
            if calibration_ret:
                print("Motor calibration successful!")
            else:
                print("Motor calibration failed!")
            time.sleep(20)
            set_mode_ret = hand.set_finger_control_mode(0x00)
            if set_mode_ret:
                print("Set finger control mode successful!")
                set_pvt_ret = hand.set_pc_control_param([0, -5000, 5000, 6000, 7000, 8000])
                if set_pvt_ret:
                    print("Set pc control param successful!")
                else:
                    print("Set pc control param failed!")
                time.sleep(1)
                get_angle_ret = hand.get_motor_real_angle()
                if get_angle_ret:
                    print(f'Get motor angle：{get_angle_ret}')
                else:
                    print("Get motor real angle failed!")
            else:
                print("Set finger control mode failed!")
        else:
            print("Device initialization failed!")
        close_ret = hand.close_device()
        if close_ret:
            print("Device close successful!")
        else:
            print("Device close failed!")
    else:
        print("Device open failed!")

结果输出：

Device open successful!

发送数据: 01 04 00 00 00 01 31 CA

接收数据: 01 04 02 00 01 78 F0

Device initialization successful!

发送数据: 01 06 00 29 00 01 99 C2

接收数据: 01 06 00 29 00 01 99 C2

Motor calibration successful!

发送数据: 01 10 00 31 00 06 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 53

接收数据: 01 10 00 31 00 06 11 C4

Set finger control mode successful!

发送数据: 01 10 00 49 00 06 0C 00 00 EC 78 13 88 17 70 1B 58 1F 40 BE 10

接收数据: 01 10 00 49 00 06 91 DD

Set pc control param successful!

发送数据: 01 04 00 17 00 06 C0 0C

接收数据: 01 04 0C 00 00 00 00 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 95 B7

Get motor angle：[0, 0, 1000, 1000, 1000, 1000]

Device close successful!